| 内儿科楼消控室监控设备维修采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清解码器 | - 1.需支持HDMI视频信号输出，支持1080P分辨率（1920 × 1080@60 Hz）高清输出 2.支持IP摄像头/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，可设置分割画面自动取子码流 3.不低于90个解码通道，支持不低于45路200W或90路720P视频同时解码上墙 4.支持解码不同分辨率码流，支持1200w及以下分辨率解码 5.支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P图层 6.支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶/置底等操作 7.支持录像回放功能，并可对录像进行开始/停止回放、时间选择 8.支持RTP\RTSP协议进行网络源预览 9.支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181-2022协议接入设备 10.视频输出接口数：≥9 11.视频输出分辨率：≥1080P60 ★12.为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。 ★13.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示，支持M×N≤16的任意分割。（需提供合法有效的检测报告并加盖生产厂家公章） | 台 | 1 |
| 2 | 综合安防管理平台一体机 | 1.需包括综合安防管理平台软件1套，包括基础模块、视频监控、园区人车智能搜索、视频联网、设备网络管理等功能模块，视频接入不低于300路 ★2.设备配置不低于1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）（需提供合法有效的检测报告并加盖生产厂家公章） 内存：≥48GB DDR4 3.处理器：≥6核12线程64位 4.需内置BBU （Battery Backup Unit）蓄电池冗余备份实现断电保护功能 5.运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证 6.客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 7.通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙， ★8.支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变（需提供合法有效的检测报告并加盖生产厂家公章） ★9.支持将多路通道的视频画面合并为一个画面，用单个通道的带宽在客户端软件中查看，并可设置帧率、码率（需提供合法有效的检测报告并加盖生产厂家公章） | 台 | 1 |