| 教学门诊视频监控设备采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 参数指标名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 网络摄像机（教师机） | 像素 | 分辨率≥800万像素（3840 × 2160），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 | 台 | 1 |
|  |  | 教师特写 | 支持实时模式和动态模式，可获取教师全景画面、教师特写画面以及板书特写画面 |  |  |
|  |  | 智能检测 | 教师智能检测，支持离开讲台、下讲台、板书状态、、板书动作检测 |  |  |
|  |  | 接口功能 | 不低于2个内置麦克风，覆盖距离不低于10米范围；不低于1路音频输入，可外接拾音器； |  |  |
|  |  | 变焦功能 | 支持手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能。（需提供公安部检测报告证明并加盖厂家公章） |  |  |
|  |  | 视频存储 | 支持将视频图像保存至 PC、SD卡、eMMC、存储服务器等;SD 卡支持热插拔,最大支持 512G SD 卡。需提供公安部检测报告证明并加盖厂家公章） |  |  |
|  |  | 焦距＆视场角 | 焦距＆视场角 2.8~12 mm：水平视场角：112.2°~40.5°，垂直视场角：57.5°~22.5°，对角视场角：138.0°~46.2° |  |  |
| 2 | 网络摄像机（学生机） | 像素 | 分辨率≥800万像素（3840 × 2160），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 | 台 | 2 |
|  |  | 学生智能检测 | 学生智能检测：a. 学生单人起立检测和走动检测，并切换学生特写画面；b. 学生多人起立检测和走动检测，并切换学生全景画面；c. 支持抬头率检测和上报，统计平均抬头率；d. 支持叠加总人数和抬头数 |  |  |
|  |  | 接口功能 | 不低于2个内置麦克风，覆盖距离不低于10米范围；不低于1路音频输入，可外接拾音器； |  |  |
|  |  | 变焦功能 | 支持手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能。（需提供公安部检测报告证明并加盖厂家公章） |  |  |
|  |  | 视频存储 | 支持将视频图像保存至 PC、SD卡、eMMC、存储服务器等;SD 卡支持热插拔,最大支持 512G SD 卡。需提供公安部检测报告证明并加盖厂家公章） |  |  |
|  |  | 焦距＆视场角 | 焦距＆视场角 2.8~12 mm：水平视场角：112.2°~40.5°，垂直视场角：57.5°~22.5°，对角视场角：138.0°~46.2° |  |  |
| 3 | 智慧教室物联主机 | 屏幕 | ≥15.6寸触控屏，本地屏幕支持录播开启/暂停/结束，录像检索/下载，互动发起/加入/结束等基本功能 | 台 | 1 |
|  |  | 视频接入 | 支持接入不低于4路poe摄像机，支持供电、视频传输、云台控制 |  |  |
|  |  | 录播模式 | 支持多种录播模式，包括电影模式、画中画模式和多画面模式 |  |  |
|  |  | 自动导播 | 支持自动导播，实现教师画面、学生画面和 HDMI 多媒体信号自动切换录制，满足常态化教学要求 |  |  |
|  |  | 视频输入 | ≥1路HDMI输入接口（支持4K信号输入），≥4个即插即用PoE网口 |  |  |
|  |  | 视频输出 | ≥2路HDMI输出接口（其中1路支持4K信号输出），≥1路HDMI环通输出（HDMI LOOP）输出接口 |  |  |
|  |  | 硬盘接口 | ≥1个SATA接口（设备出厂需配置不低于1TB硬盘） |  |  |
| 4 | 显示器 | 主要特性 | ≥55英寸，3840×2160@60Hz，视角≥178°，内置喇叭及功放，三边无边框，3D降噪，标配底座及VESA壁挂孔 | 台 | 1 |
|  |  | 显示参数 | 亮度≥300 cd/m²，对比度≥5000:1，响应时间≤6.5ms，色深10bit |  |  |
|  |  | 接口 | HDMI2.0×3，Line-out×1，USB2.0×1（支持U盘播放及升级），RS232-IN/OUT各1 |  |  |
|  |  | 功耗 | 工作≤100W，待机≤0.5W |  |  |
| 5 | 显示器支架 | 材质 | 优质冷轧钢板（SPCC），静电喷塑，涂层厚度>60μm | 台 | 1 |
|  |  | 适用尺寸 | 55寸~98寸 |  |  |
|  |  | 承重 | ≥60kg |  |  |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 符合CAT-6标准，非屏蔽 |  | 箱 | 1 |
| 7 | PVC线管 | 外径Φ25mm |  | 米 | 50 |