采购需求

包一：食堂外挂楼梯改造    控制价：24229.6元

- 工程量清单：

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢梯 | 1.名称:钢楼梯 2.钢材品种、规格:Q235B 3.平台及踏步钢板:4mm厚花纹钢板 4.钢梯形式:踏步式 5.除锈:喷砂除锈 Sa2.5级 6.油漆:无机锌防锈底漆两道 7.运距:5km 8.包含:制作、运输、拼装、安装、除锈、刷油 | t | 1.527 |
| 2 | 钢栏杆 | 1.名称:钢栏杆 2.图集:详见06J403-1-24 A14型 3.油漆种类、刷漆遍数:防锈漆两遍 | t | 0.207 |
| 3 | 植筋 | 1.材料种类:三级钢 2.材料规格:Φ12 3.植入深度:250mm | 根 | 80 |
| 4 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原有窗 2.门窗洞口尺寸:1500*1500MM | m2 | 2.25 |
| 5 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除原有窗下墙 2.砌体材质:加气混凝土砌块 3.拆除高度:0.6m 4.垃圾外运:5km | m3 | 0.27 |
| 6 | 钢质防火门 | 1.名称:钢制防火门 2.门代号及洞口尺寸:甲FHM1500*2100MM | m2 | 3.15 |

（二）质保期：一年

（三）工期：合同签订后7日内

（四）付款方式：食堂外挂楼梯改造完成验收合格后，付合同总价款的90%，质保期满后支付剩余合同价款的10%(无息)。

包二：食堂厨房灭火系统更新    预算价：44200元

（一）采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储气罐 | 1.设备名称:不锈钢贮存瓶组 2.型号、规格:CMJS9-1-CD(单瓶组) | 台 | 1 |
| 2 | 储气罐 | 1.设备名称:不锈钢贮存瓶组 2.型号、规格:CMJS18-2-SD(双瓶组) | 台 | 1 |
| 3 | 火灾探测机构 | 1.名称:火灾探测机构 | 台 | 8 |
| 4 | 火灾信号反馈装置 | 1.名称:火灾信号反馈装置 | 台 | 2 |
| 5 | 气体喷头 | 1.名称:万向直流喷头 | 个 | 8 |
| 6 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 | 个 | 2 |
| 7 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 | 个 | 2 |
| 8 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 | 个 | 2 |
| 9 | 不锈钢管 | 1.名称:304不锈钢管 2.规格:管外径22mm以内 φ16 3.连接方式:卡压式连接 | m | 40 |
| 10 | 不锈钢管 | 1.名称:304不锈钢管 2.规格:管外径22mm以内 φ20 3.连接方式:卡压式连接 | m | 30 |
| 11 | 气体灭火控制器 | 1.名称:厨房专用灭火控制盘 | 台 | 2 |

注：费用包含设备、运输、安装、测试、消防验收等一切费用。

（二）质保期：一年（厨房自动灭火装置单瓶、双瓶材质需符合GA498-2012厨房设备灭火装置行业标准要求，并通过国家质量监督检验中心检验合格产品）。

（三）交货期：合同签订后7日内

（四）付款方式：食堂厨房灭火系统更新验收合格后，开具正式发票，付合同总价款的90%，质保期满后支付剩余合同价款的10%(无息)。